MWS Signatur

Nach dem Einschalten synchronisiert die Station die GPS Position und Systemzeit (dauert 15-30 min). 
Dieser Schritt findet statt bevor Wetterdaten übertragen werden.

Die Übertragung der geographischen Position ist defaultmäßig deaktiviert.

In der Station werden weder Wetterdaten noch Einstellungen gespeichert.

Die Übertragung von Wetterdaten kann per Iridium oder Software eingestellt werden:

5-minütig, 20-minütig, stündlich oder 3-stündlich

Messmethode:

| 5 min | 10 Sekunden Messintervall alle 5 Minuten |
| --- | --- |
| 20 min | 10x10 Sekunden Messintervalle jede Minute in den 10 min vor dem Messtermin. Diese werden für die Messung gemittelt. Meldung um 15, 35 und 55 nach |
| 1 Std | 10x10 Sekunden Messintervalle jede Minute in den 10 min vor dem Messtermin. Diese werden für die Messung gemittelt. Meldung um 55 nach |
| 3 Std | 10x10 Sekunden Messintervalle jede Minute in den 10 min vor dem Messtermin. Diese werden für die Messung gemittelt. Meldung um 55 nach |

Möglichkeiten der Übertragung:

- Über Iridiumverbindung, Visualisierung über Quantimet WebApp

- Über Datenkabel, Visualisierung über Quantimet Direct, lokal installiert auf einem Windwosrechner

- Über Datenkabel, Rohdatendownload über serielle Schnittstelle

## 1. Wie Iridium technisch funktioniert

Das Herzstück ist die Konstellation aus 66 aktiven Satelliten, die die Erde auf einer niedrigen Umlaufbahn (Low Earth Orbit, LEO) in etwa 780 km Höhe umkreisen.

- Der Weg deines Anrufs

- Verbindung zum Satelliten: Dein Iridium-Telefon sendet ein Signal direkt nach oben. Da die Satelliten relativ nah an der Erde sind (im Vergleich zu geostationären Satelliten in 36.000 km Höhe), ist die Verzögerung (Latenz) gering.

- Inter-Satellite Links (ISL): Das ist die Besonderheit von Iridium. Wenn der Satellit über dir keine Bodenstation "sieht", reicht er das Gespräch per Laser oder Funk an den benachbarten Satelliten weiter. Der Anruf "hüpft" im Weltraum von Satellit zu Satellit.

- Downlink zur Bodenstation (Gateway): Sobald ein Satellit in Reichweite einer Bodenstation ist (z. B. in Tempe, Arizona), wird das Signal zum Erdboden geschickt.

- Einspeisung ins Telefonnetz: Von der Bodenstation wird das Gespräch in das normale weltweite Telefonnetz oder Internet geleitet.

Hinweis: Da sich die Satelliten mit ca. 27.000 km/h bewegen, ist ein einzelner Satellit nur etwa 7–10 Minuten für dich sichtbar. Das System muss das Gespräch während des Telefonats "nahtlos" an den nächsten auftauchenden Satelliten übergeben (Handover).

## 2. Welche Daten werden erhoben?

Bei der Nutzung von Iridium fallen verschiedene Datentypen an. Da es sich um ein globales System handelt, das oft für Sicherheits- oder Expeditionszwecke genutzt wird, ist die Datenerfassung recht präzise.

- Metadaten (Verbindungsdaten)

Wie bei jedem Mobilfunkanbieter werden die "Wer-mit-wem-wie-lange"-Daten gespeichert:

- Rufnummern: Deine Nummer und die Zielnummer.

- Zeitstempel: Beginn und Dauer des Gesprächs.

- Geräte-Identifikation: Die IMEI-Nummer deines Satellitentelefons.

- Positionsdaten

Das ist der kritische Punkt: Damit das System weiß, welcher Satellit dich bedienen muss, erfolgt eine laufende Standortbestimmung.

- GPS-Daten: Moderne Iridium-Geräte (wie der Iridium GO! oder die 9575-Serie) übermitteln oft exakte GPS-Koordinaten.

- Spot-Beam-Lokalisierung: Selbst wenn GPS deaktiviert wäre, weiß das System durch den genutzten "Footprint" des Satelliten, in welcher Region der Erde (auf einige Kilometer genau) du dich befindest.

- Nachrichteninhalte

- SMS/Short Burst Data (SBD): Kurznachrichten werden auf den Servern von Iridium zwischengespeichert und sind für den Provider (und ggf. Behörden auf Anfrage) technisch lesbar, sofern sie nicht von dir selbst Ende-zu-Ende verschlüsselt wurden.

- Sprachdaten: Die Gespräche sind über die Luftschnittstelle verschlüsselt, werden aber am Gateway (der Bodenstation) für das öffentliche Netz entschlüsselt.

- Der Frequenzbereich

Iridium nutzt für die Kommunikation zwischen deinem Endgerät und den Satelliten das sogenannte L-Band. Das ist technisch gesehen ein sehr robuster Bereich, da diese Frequenzen kaum durch Regen oder Wolken gestört werden (im Gegensatz zu höheren Frequenzen wie dem Ka- oder Ku-Band).

Iridium operiert in einem schmalen Korridor im oberen L-Band:

- Bereich: 1616,0 MHz bis 1626,5 MHz

- Hauptfrequenz: Die meisten Nutzeranwendungen finden im Bereich von 1616 MHz bis 1621,35 MHz statt.

- Die technische Umsetzung (Duplex-Verfahren)

Anders als beim klassischen Radio oder alten Funkgeräten nutzt Iridium ein kombiniertes Verfahren, damit du gleichzeitig sprechen und hören kannst:

- TDD (Time Division Duplexing): Senden und Empfangen finden auf der gleichen Frequenz statt, aber zeitlich minimal versetzt. Das Gerät schaltet extrem schnell zwischen Senden und Empfangen hin und her, sodass es für dich wie eine flüssige, gleichzeitige Verbindung wirkt.

- FDMA/TDMA: Das Frequenzband ist in 240 Kanäle unterteilt (FDMA). Jeder Kanal wird zudem zeitlich in Zeitfenster (Time Slots) zerlegt (TDMA), damit mehrere Nutzer gleichzeitig über denselben Satelliten kommunizieren können.

- Andere Frequenzen im System

Während dein Telefon im L-Band funkt, nutzen die Satelliten untereinander und für die Verbindung zur Bodenstation (Gateways) andere Bereiche:

- Inter-Satellite Links (Satellit zu Satellit): Hier wird im Ka-Band gefunkt (ca. 23,18 bis 23,38 GHz).

- Feeder Links (Satellit zur Bodenstation): Ebenfalls im Ka-Band (Download bei ca. 19,4–19,6 GHz, Upload bei ca. 29,1–29,3 GHz).

Interessanter Fakt: Das L-Band ist deshalb so wertvoll, weil es eine sehr kleine Antenne ermöglicht. Deshalb haben Iridium-Telefone diese charakteristischen, dicken Stummelantennen, während Schüsseln für Satelliten-Internet (das oft im Ku-Band arbeitet) viel größer sein müssen.